Delorean

DMC-12

## Notice descriptive du type

Raphael.Ferdani

# GENERALITES

0.1 Constructeur : DeLorean Motor Company

0.2 Marque : DMC

0.3 Dénomination commerciale : DMC-12

0.4 Genre : VP

0.5 Type et version : DMC-12

0.6 Numéro de châssis : SCEDT26T6BD000706  (VIN Number)

0.7 Année-modèle : 1981

0.8 Date de mise en circulation : Mars 1981

0.9 Puissance fiscale : 16cv

# 1 CONSTITUTION GENERALE

1.1 Nombre d'essieux et de roues : 2 essieux, 4 roues simples

1.1.1 Emplacement des roues motrices : l'arrière

1.1.2 Emplacement des roues directrices : a I'avant

1.2 Dimension des pneumatiques : 195/60-R14 à l’avant – 235/60-R15 à l’arrière

1.3 Constitution du châssis et de la coque : Chassis-poutre en « X » et coque en fibre de     verre.

1.4 Emplacement et disposition du moteur : à I'arriére-longitudinal.

1.5 Emplacement de la cabine de conduite : devant le moteur.

# 2 POIDS ET DIMENSlONS (Kg et M)

2.1 Poids total autorise en charge : 1550 Kg

2.1.1 Sur essieu avant :

2.1.2 Sur essieu arrière :

2.2 Poids total roulant autorise :

2.3 Poids de la remorque dans la limite du PTRA

2.3.1 Remorque sans frein :

2.3.2 Remorque avec freins :

2.4 Charge maximale admissible

2.4.1Sur essieu avant :

2.4.2 Sur essieu arrière :

2.5 Voie avant : 1590mm

2.6 Voie arrière : 1588mm

2.7 Empattement : 2408mm

2.8 Poids a vide du véhicule en ordre de marche : 1244kg.

2.8.1 Sur essieu avant : 435kg

2.8.2 Sur essieu arrière : 809kg

2.9 Porte a faux avant : 897mm

2.10 Porte a faux arrière : 962mm

2.11 Longueur hors-tout : 4267mm

2.12 Largeur hors-tout : 1988mm

2.12 Hauteur hors-tout : 1140mm

# 3 MOTEUR

3.1 Dénomination du type : B28F

3.1.1 Marque : PRV ( Peugeot-Renault-Volvo )

3.1.2 N° du moteur :

3.2 Description générale

3.2.1 Genre : a combustion interne, pistons en mouvement alternatif et vilebrequin

3.2.2 Cycle : allumage commandé

3.2.3 Nombre de temps : 4

3.2.4 Construction : bloc moteur et culasses en aluminium.

3.3 Nombre et disposition des cylindres : 6 en V, à 90°

3.4 Dimensions

3.4.1 Alésage : 91mm

3.4.2 Course : 73mm

3.4.3 Cylindrée : 2849cc

3.5 Rapport volumétrique de compression : 8.8 :1

3.6 Puissance maximale(Kw ISO) : 97 kW

3.7 Régime de puissance maximale (tr/mn) : 5500 tr/mn

3.8 Couple maximal (mdaN ISO) : 220 Nm

3.9 Régime de couple maximal (tr/mn) : 2750 tr/mn

3.10 Régime de rotation maximale (tr/mn) : 6000 tr/mn

3.11 Carburant utilise : Super sans plomb

3.12 Réservoir de carburant : 51 litres

3.13 Mode d'alimentation : Injection mécanique multipoint avec sonde lambda. Type Bosch K-Jetronic.

3.14 Type de filtre a air : a sec

3.15 Allumage : Par bobine d’induction commandée par un dispositif de type transistorisé et distibuteur.

3.16 Tension d'alimentation des circuits électrique : 12Volts

3.17 Dispositif d'antiparasitage : oui

3.18 Refroidissement du moteur : Par circulation d'eau et antigel, 2 ventilateurs électriques, radiateur à l’avant.

3.19 Nombre de silencieux : 1 + 1 catalyseur

3.20 Niveau sonore

3.20.1 Valeur du niveau sonore(dBa) :

3.20.2 Régime correspondant :

3.22 Consommations conventionnelles de carburant (litre au cent)

3.22.1 à 90Km/h : 9 l/100km

3.22.2 à 120Km/h : 10 l/100km

3.22.3 sur parcours de type urbain : 12.7 l/100km

3. 23 Dispositifs anti-pollution : Sonde Lambda et pot catalytique.

# 4 TRANSMISSION DU MOUVEMENT

4.1 Type de boite de vitesse : Manuelle à 5 rapports d’origine Renault.

4.1.1 Emplacement du levier de commande : Au plancher

4.2 Type d'embrayage : A sec, disque simple.

4.2.1 Mode de commande : Hydraulique

4.3 Type de transmission entre la boite de vitesse et les roues : Arbres de roues, joints homocinétiques

4.4 Démultiplication de la transmission

4.4.1 Dimension et circonférence de roulement des pneumatiques(mm) : 195/60/14 = 1800mm

235/60/15 = 2022mm

4.4.2 Démultiplication et vitesses a 1000 tr/mn

| COMBINAISON DES VITESSES | RAPPORTS DE LA BOITE | RAPPORTS DU PONT | DEMULTIPLICATION TOTALE | VITESSES A 1000TR/mn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.36 | 3.44 | 11.56 | 10 |
| 2 | 2.06 | 3.44 | 7.09 | 17 |
| 3 | 1.38 | 3.44 | 4.75 | 25 |
| 4 | 1.06 | 3.44 | 3.65 | 33 |
| 5 AR | 0.82 | 3.44 3.44 | 2.82 | 42 |

4.5 Vitesse maximale : environ 220 Km/h.

4.5.1 Compteur de vitesse : Limité à 135 km/h

4.6 Indicateur de vitesse : oui en Km/h et MPH

4.7 Compteur kilométrique : oui, en miles

# 5 SUSPENSION

5.1 Avant : A double triangle, ressort hélicoïdal et amortisseur hydraulique. Barre stabilisatrice

5.2 Arrière : A trois tirants, ressort hélicoïdal et amortisseur hydraulique.

# 6 DIRECTION

6.1 Type de direction : Non assistée, à crémaillère.

6.2 Diamètre de braquage : 9.1m

6.3 nombre de tours entre les butées : 3.2

# 7 FREINAGE

7.1 Frein de service : a double circuit agissant respectivement sur les roues Av et Ar.

4 Disques ventilés de 254mm Av et 276mm Ar, étriers  à deux pistons.

7.2 Répartiteur de freinage : xxx

7.2.1 Dispositif anti bloqueur de roues (ABS) : non

7.3 Frein de secours : constitue par I'indépendance des circuits du frein de service

7.4 Frein de stationnement : Mécanique a main agissant sur disques AR

7.5 Mode de transmission des efforts aux roues

7.5.1 Frein de service : Par fluide hydraulique

7.5.2 Frein de secours : Par fluide hydraulique

7.5.3 Frein de stationnement : Mécanique par levier et câbles

7.6 Assistance du frein de service : Par dépression moteur

7.7 Réservoir de fluide d'énergie : Réservoir a niveau visible dans le compartiment bagages.

7.7.1 Mode d'alarme pour les défaillances :

- voyants de couleur rouge sur la planche de bord et la console centrale.

- voyant orange pour la sonde lambda.

7.8 Type de freins

7.8.1 Frein de service :

7.8.1.1 Sur l'essieu 1 : Disques

7.8.1.2 Sur l'essieu 2 : Disques

7.8.2 Frein de secours : Disques

7.8.3 Frein de stationnement . Disques

# 8 CARROSSERIE

8.1 Carrosserie : Coupé

8.2 Matériaux constituant la carrosserie : Tôles d'acier inoxydable type T304 non  magnétisable, brossé.

8.3 Nombre de places assises : 02

8.4 Sièges : 2 sièges indépendants réglables.

8.5 Nombre de portes : 02 de type « papillon »

8.5.1 Fermetures : serrures à clé et condamnation centralisée.

8.4 Ouverture des vitres : dans les portes,partiellement  escamotables

8.7 Nature des matériaux utilises pour les vitrages

8.7.1 Pare brise : en verre feuilleté

8.7.2 Vitre latérales : en verre trempe

8.7.3 Lunette arrière : en verre trempe

8.8 Equipement des places assises en ceintures de sécurit : 02 (03 points a enrouleurs)

# 9 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION

9.1 Feux de route : 02 groupes

9.2 Feux de croisement : 02 groupes

9.3 Feux de position avant : 02 indépendants

9.4 Feux rouge arrière : 02

9.5 Indicateurs de changement de direction :

9.5.1 Avant : 02 indépendants

9.5.2 Arrière : 02 indépendants

9.5.3 Latéraux avant : 02 indépendants

9.6 Feux stop : 04 indépendants

9.7 Eclairage de la plaque d'immatriculation : oui

9.8 Dispositif réfléchissant :

9.8.1 Arrière : 02 indépendants

9.8.2 Latéraux : 2 oranges à l’avant, 2 rouges à l’arrière

9.9 Feux de détresse : Par le fonctionnement simultané des indicateurs de changement de direction

9.10 Feux de brouillard

9.10.1 Arrière : 02 indépendants

9.10.2 Avant : N/A

9.11 Feux de marche arrière : 02 indépendants

# 10 DIVERS

10.1 Accessoires

10.1.1 Essuie-glaces : 02 vitesses et intermittence

10.1.2 Lave glace : oui

10.1.3 Rétroviseurs : 02 extérieur, 01 intérieur

10.1.4 Avertisseurs sonore : 2 situés sous le bouclier avant.

10.1.5 Dispositif antivol : au retrait de la clé par blocage du volant .

10.2 Marques d'identité

10.2.1 Emplacement des plaques d’identification :

- plaque constructeur rivetée sur le montant de porte conducteur.

- Plaque d’identification

10.2.2 Emplacement de la frappe a froid du numéro d'identification : traverse avant

10.2.3 Structure du numéro d'identification : 17 caractères.

10.2.4 Le numéro d'identification commence a : les 6 derniers caractères

10.2.5 Identification du moteur :